编号：QR-260D

异常报告书

☑普件 □急 □特急，必须于09月04日08时00分前对策完成（接单后2小时必须完成暂定对策并知会相关单位）

异常报告书编号：	（月份＋流水号）已在企业微信内知会 发文单位：品质部 发文人：肖聪1 单位主管：肖聪2

| 发文 单位 | □客诉 □退货 ☑厂内质量异常 |  |  | 首次异常 ☑第 2 次异常 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主旨 | 质量问题 |  | 类别 | □原材料□半成品☑成品 |  |  |  |
|  | 厂区 | ☑宏昊 □宏图 □浙江厂 |  |  | 品名 | A-44 | 产生日期 | 2026.09.04 |
|  | 生产日期 | 2026.09.03 | 产品批次 | XC20260904 | 批量 | 9999kg | 不良数／率 | 50% |
|  | 异 常 描 述 | 发生时间：2026年9月3日 地点：新厂 工作中心：反应釜 操作人员：肖聪3 检测人员：肖聪4 异常情况描述：完工送检测试糖度低，标准23±1%，实际糖度只有21.5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 对 策 单 位 | 原 因 分 析 | 人：正常 机：热水高位槽漏 料：正常 法： 环： 测： 信： 经以上分析，不合格的主要原因：由于热水高位槽漏，导致在通蒸汽加热时，将夹套中没有完全排空的水从渗漏处排入到高位槽中，导致水变多，从而导致产品糖度低。 Why1：为什么本批 A-44 产品糖度偏低（实际 21.5%，标准 23±1%）？ 答：因为进入生产体系的水量偏多，产品被稀释，糖度低于标准下限。 Why2：为什么水量会偏多？ 答：因为通蒸汽加热时，夹套中没有完全排空的水从热水高位槽渗漏处排入高位槽，高位槽水量增加，多余的水随热水进入生产体系。 Why3：为什么夹套中的水能从渗漏处排入高位槽？ 答：因为热水高位槽存在泄漏点（密封/焊缝/连接处失效），与夹套形成异常串水通道。【AI推断·待确认：漏点部位与失效形式以检修结果为准】 Why4：为什么泄漏点未在投产前被发现？ 答：因为热水高位槽未纳入定期检漏点检/预防性维护范围（或点检未有效执行），渗漏隐患未提前排查。【AI推断·待确认】 Why5：为什么夹套未排空的水没有被拦截？ 答：因为通蒸汽加热前缺少「夹套排空确认」的强制检查与记录要求，异常进水无防错拦截。【AI推断·待确认】 经5why分析，不合格的根本原因：热水高位槽存在泄漏点且未纳入定期检漏点检，通蒸汽加热前又无「夹套排空确认」防错要求，设备维护与作业防错双重缺失，导致夹套余水经漏点串入高位槽稀释产品。 部门： 签名： 日期： |  |  |  |  |  | 审核 |
|  | 暂定对策(a) | 1. 立即隔离批次 XC20260904（9999kg），暂停入库放行，按不合格品流程评审处置（复测确认，评估复配/降级/回用方案）。 2. 通知设备维修对热水高位槽渗漏处检修堵漏，修复确认合格前暂停使用该槽加热生产。 3. 排查近期使用该高位槽的其他批次，取样加测糖度，确认影响范围。 部门： 签名： 日期： |  |  |  |  |  | 审核 |
|  | 恒久对策 (b) | 1. 将热水高位槽及夹套管路纳入设备定期检漏与点检制度，明确周期、责任人与记录表单，覆盖新厂全部同类设备。 2. 将「通蒸汽加热前夹套排空确认并记录」纳入反应釜作业 SOP 强制确认项，并组织操作人员培训考核。 3. 复查 2026-05-04 A-44 同类异常既定恒久对策落实情况，排查其他使用热水高位槽加热的反应釜，确认同类风险受控。 |  |  |  |  |  | 核准 |
| 判 定 单 位 | 判定 意见 |  |  |  |  |  |  | 判定人 |

| 任 务 分 配 | 指定执行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核准 结案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求完成日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关配合单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际完成日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效果 确认 | □ 月 ＿日达成改善之不良率 ％ ☑建议结案 □建议重新对策 提案单位签认： 总经办稽查签认： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失败 成本 | 不合格 成本 | 人工损失 |  |  |  | 原材料损失 |  |  |  | 未实现利益 |  |  |  | 合计 |  | 元 |  |
|  | 厂内成本 | 对厂内异常各单位所产生的失败成本，作统一核算为异常处理失败成本以500元／每次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流程与 说明 | 1．异常发生单位制表→主管审核→编号→原因分析-对策→审查→源头责任部门主管核准（同时CC副总经理）→执行单位→品质部效果确认→总经办稽查签认→成本计算→品质部结案确认并存档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TD01（第1版）	结案确认：              	存档单位：品质部	存档期限：两年